1. Модель Размер
1.1 напольная конфигурация

2. Функции и назначение.
2.1. Назначение
Установка может применяться для проверки и чистки инжектора топлива при техническом обслуживании и ремонте  автомобиля, при учебном и исследовательском процессе.

2.2 Функции
2.2.1 Операции чистки и тестирования находятся под контролем микро-компьютера в том числе касающихся равномерности, герметичности, угла распыла инжектора. Устройство может также контролировать количество и удельный вес струи топлива когда инжекторы находятся в разных скоростных режимах.
2.2.2 Контроль работы форсунок осуществляется через стеклянные колбы (с возможностью подсветки) с точностью 2 мл.
2.2.3 В мощной ультразвуковой ванной (70W) можно очистить несколько инжекторов одновременно. Так же в ультразвуковой ванной можно чистить фильтр инжектора.
2.2.4 Вы можете настроить время теста, частоту, время распыла и регулировать параметры тестирования в допустимом диапазоне.
2.2.5 Универсальность электрических соединений дает возможность работы с двигателями американского, японского и европейского производства.
2.2.6 Уровень жидкости контролируется непосредственно в бачке, а тестовая жидкость может использоваться в замкнутом цикле.

2.2.7 Рабочее давление можно регулировать.

2.2.8 Установка изготовлена из качественных комплектующих элементов.

2.2.9  Для удобства  наблюдения за рабочей ситуацией при проверке инжектора применена люминесцентная подсветка.

3. Технические характеристики.

3.1. Питание: AC220 10%
3.2. Частота: 50/60HZ 0,5
3.3.  Мощность: <120 Вт
3.4. Температура окружающей среды: +10 ℃ ~ +30 ℃
3.5. Относительная влажность: <85%
3.6. Напряженность магнитного поля: <400A / м
3.7. Режим работы кратковременный.
3.8. Не используется открытый огонь и горючий газ.

4. Основные технологические параметры.
4.1 Имитация частоты вращения коленвала: 0 ~ 7500об/мин. 
4.2. Диапазон числа импульсов форсунок: 0 ~ 9900  длина шага: 100
4.3. Длительность импульса: 0 ~ 20.0 ms,  длина шага: 0.1ms
4.4. Время: 0 ~ 10 минут

4.5. Давление в системе: 0 ~ 0.5Mpa 
4.6. Емкость бачка: 2000ml
4.7. Мощность ультразвуковой мойки: 70W (прерывистый рабочий)
4.8. Ультразвуковая частота очистки: 28KHZ  0.5KHZ
4.9. Объем колбы: 140ml
4.10 Точность шкалы колбы: 0,2 мл
4.11 Внешний размер: 380mm × 485mm × 470mm
4.12 Вес: 30 кг

II. Эксплуатация

Панель управления

1. Клавиши для регулирования рабочего числа импульсов.
Нажмите ▲ для увеличения

Нажмите ▼ для уменьшения 
2. Клавиши для регулирования длительности импульса. 
Нажмите ▲ для увеличения 
Нажмите ▼ для уменьшения 
3. Дисплей отображения длительности импульса

4. Дисплей отображения числа импульсов. 
5. Клавиша старта ►: нажмите для начала работы. 
6. Клавиша остановки ■: Остановить функции. 
7. Кнопки ▲ / ▼ для выбора режимов работы. 
8. Индикаторы: подсвечен, когда функция выбрана. 
9. Рукоятка для регулирования давления 
движение вправо, чтобы увеличить. 
движение влево, чтобы уменьшить.

Режимы работы. 
1. Ultrasonic Cleaning: Режим ультразвуковой чистки форсунок

2. No-Dismantled Cleaning: Режим чистки форсунок без домонтажа

3. Reverse Cleaning: Реверсная мойка с удалением отложений

4. Leaking  Testing: Проверка форсунки на утечку при 0,3 Мра

5. Idling Speed Test: Непрерывный впрыск с имитацией работы двигателя в режиме 750 об / мин

6. Medium Speed Test : Непрерывный впрыск с имитацией работы двигателя в режиме 4000 об / мин

7. High Speed Test : Непрерывный впрыск с имитацией работы двигателя в режиме 7500 об / мин

8. Accelerating Speed Test: Испытание с имитацией работы двигателя в режиме ускорения

9. Idling Speed spraying testing: Испытание с имитацией работы двигателя в режиме холостого хода  с определенным числом и длительностью импульсов

10. Mid Speed spraying testing: Испытание с имитацией работы двигателя в режиме средних оборотов с определенным числом и длительностью импульсов

11. High Speed spraying testing: Испытание с имитацией работы двигателя в режиме высоких оборотов с определенным числом и длительностью импульсов

III. Подготовка и проверка критериев 
     Подготовка к работе

- 1. После снятия форсунок с двигателя необходимо проверить состояние уплотнительного резинового кольца, при необходимости заменить его. Затем форсунку следует тщательно отмыть от грязи и насухо вытереть.

- 2. Соединить сетевой шнур прибора с розеткой ∼ 220 В, затем включить прибор.

- 3. Соединить оба кабеля подключения форсунок с соответствующими разъемами.

- 4. Поднятием рычажка осушить измерительные емкости. При необходимости долить тестовой жидкости (индикатор уровня должен показывать чуть больше половины).

- 5. Проверить уровень жидкости в ультразвуковой ванне (она должна покрывать полку с отверстиями для форсунок), при необходимости долить необходимое количество.

- 6. Подобрать адаптеры, соответствующие данному типу форсунок.

Внимание! При первой заправке бака необходимо слить остатки жидкости после тестирования установки производителем (спец. кран находится на нижней панели бака). Далее с помощью воронки заправить бак тестовой жидкостью.

Последовательность тестирования

Рекомендуется следующая последовательность

- • Проверка герметичности

- • Проверка формы факела распыла

- • Проверка относительной производительности нескольких форсунок.

- • Ультразвуковая очистка

- • Обратная промывка (только для форсунок с верхней подачей топлива).

- • Диагностика после очистки

Выключение прибора

- • Поднятием рычажка осушить измерительные емкости.

- • Выключить прибор и отсоединить его от сети.

- • Слить жидкость из ультразвуковой ванны в герметичную емкость и протереть нижнюю полку сухой мягкой тряпкой.

- • Протереть сухой мягкой тряпкой пульт управления и рабочую зону.

- • Если прибор не предполагается использовать в ближайшее время - слить тестовую жидкость в герметичную емкость.

Установка  инжектора 
      1. Установка инжектора с верхней подачей (Иллюстрация 2.1)

1.1 Установить универсальные адаптеры в распределитель топлива.

- 1.2 Подобрать соответствующие форсункам адаптеры и подходящие уплотнительные кольца, вставить их в распределитель тестовой жидкости.

- 1.3 Форсунки необходимо установить в нормальном положении.

- 1.4 Уплотнительные кольца необходимо перед монтажом смазывать.

- 1.5 Установить распределитель с форсунками на место, закрепить его.

- 1.6 Соединить каждую форсунку с прибором при помощи кабеля.

1.7 Выберите функцию скорости холостого хода испытаний; поверните ручку влево, чтобы давление находилось в  низком уровне. 
         1.8 Нажмите кнопку пуск. 
         1.9 Поверните регулятор вправо, медленно увеличивая давление на 0.25Mpa и проверить, нет ли утечек в точках подключения. 
                Если утечка была обнаружена, регулировать до исчезновения.

2. Установка инжектора с боковой подачей (Иллюстрация 2.2/2.3)

2.1 Вкрутите удлинители (13) на две стороны мерных колб в кронштейн.
2.2 Вкрутите переходники (5) в распределитель (4)

2.3 Измерьте длину "h"  и подберите соответствующие размеры колец А и В (11/12)
2.4, H+h=a.  A1/A2/A3/A5 и B1/B2/B3/B5. A1 и B1 - 1 мм, A2 и B2 -2 мм, A3 и B3- 3 мм, A5 и B5- 5mm.
2.5 Выберите подходящее коническое резиновое кольцо (9) и установите его на инжектор.
2.6 Вложите инжектор с коническим резиновым кольцом в переходник (14)

2.7 Установите переходник (14) с форсункой в плиту (15)

2.8 Установите металлическую шайбу (8), скобу (7) и прижмите всю сборку распределителем (4)

2.9 Затяните винты (2)

2.10 Гайкой (6) уплотните сборку

2.11 Подключите кабели управления форсунками.

3.Установка инжектора для реверсной промывки (Иллюстрация 2.4)

- Быстроразъемное соединение

- Винт-блокировка

- Штуцер распределителя жидкости

- Распределитель жидкости

- Верхний переходник

- Уплотнительное кольцо

- Форсунка

- Удлинитель

- Нижний переходник

- Установочная плита

- Мерная колба

3.1. Вкрутите удлинители (8) на две стороны мерных колб в кронштейн. 
3.2. Вкрутите переходник (5) в распределитель жидкости.
3.3. Положите переходник (9) на установочную плиту.
3.4. Наденьте кольцо(6) на выходе из инжектора.
3.5. Установите форсунку между переходниками (5 / 9) и закрепите.
3.6. Затяните винты-блокировки (2).
3.7. Соедините штуцера (1) и (3).
3.8. Подключите кабели к линии инжекторов.

Описание операций

Критерии проверки
1. Проверка относительной производительности
1.1 регулируют давление в системе по размеру инъекций.
1.2 Проверьте относительную производительность при разных оборотах.
1.3 Приостановите или прекратите рабору и снимите показания в колбах, когда тестовая жидкость составит не менее 2 / 3 от объема цилиндров.
1.4 перекос форсунки для одного транспортного средства не должна превышать 2%.
2. Обнаружение утечек испытаний
Эта функция используется для проверки на герметичность игольчатый клапан инжектора в высокой давления.
2.1 Выберите эту функцию, нажмите кнопку ►, чтобы начать.
2.2 регулируют давление в системе до 0.3Mpa.
Диагностика: отсутствие утечки должно быть не менее 1 минуты.
3. Проверка распыла форсунки

Имитирует рабочее состояние всех инжекторов на одном автомобиле при разных оборотах.
3.1 Проверить форму струи и угол, чтобы убедиться, что они идентичны. 
3.2 Регулируя длительность импульса, проверьте идентичность частоты и длительности импульса инжектора. 

Диагноз: Форма распыла, угол распыления и минимальная длительность импульса должна быть 
идентичны.

- Руководство

Ультразвуковая очистка 
Примечание: Время первоначальной мойки 10 минут, Вы можете сбросить его перед началом работы. 
1. Установите инжекторы на кронштейн мойки. 
2. Подключите провода к форсункам. 
3. Выберите режим ультразвуковой мойки и нажмите ► для старта. 
   Функция автоматически остановится через определенное время! 
4. Выймите инжектора и удалите моющую жидкость  мягкой тканью. 
Уровень жидкости в корыте должен покрывать кронштейн!

Обратная ультразвуковая очистка 
1. Расположите инжектора на моечный кронштейн вниз отверстием подачи топлива. 
   Не подключайте кабели питпния. 
2. Выполнять функцию 1 мин, фильтр может быть очищен. 
3. Выймите инжектора и удалите моющую жидкость  мягкой тканью.

Обратная промывка 
1. Установите инжекторы в соответствии с Иллюстрацей 2,4, 
2. Закрепите винты-блокировки  (2), выберите пункт (3) обратная промывка,   регулируйте давление системы на 0,25-0.3Mpa, включите функцию. 
   Функция автоматически остановится через определенное время! 
3. Возьмите инжекторы и удалить "O" резиновые кольца.

Испытание на герметичность и относительную производительность 
   Подготовка 
1.1Закрепите инжекторы между распределителем и кронштейном цилиндров в соответствии иллюстрациям 2,1 и 2,2/2,3,. 
1.2 Затяните винты-блокировки (2).

1.3 Держите давление в системе 0.3Mpa.

1.4 Выберите эту функцию (4), нажмите кнопку ►, чтобы начать.
1.5 Убедитесь, что нет утечки в течении 1 мин.

2  Тест на пропорциональность 
2.1 Слейте жидкость из колб с помощью ручки сливного клапана. 
2.2 ▲ / ▼ (7), выбирайте последовательно режимы 5, 6, 7.

2.3 Нажмите ► для выполнения этих функций.
2.4 Приостанавите или остановите режимы, когда уровень жидкости достигнет 2 / 3 цилиндра. 
2.5 Проверьте визуально пропорциональность работы в различных рабочих состояниях. 
2.6 Выбрать из них необходимую для мойки. 
Если плохая работа форсунки повторится после ее мойки, замените ее на новую. 
2.7 Слейте жидкость из колб с помощью ручки сливного клапана.

Тест с регулировкой количества импульсов и времени впрыска

1. Нажмите кнопку ▲ / ▼ (7), чтобы выбрать функции 9, 10, 11(последовательно). 
2. Нажмите кнопку ▲ / ▼ (1), чтобы установить время.

3.  Нажмите кнопку ▲ / ▼ (2), чтобы установить количество импульсов.
4. Нажмите кнопку ►, чтобы начать. 
Наблюдайте форму и размер факела, как работает. 
Функция остановится автоматически

Уход и обслуживание
Шаг 1: выключение питания. 
Шаг 2: Слейте жидкость в оригинальную бутылку, протрите установку сухой мягкой тканью.

Техническое обслуживание 
Сливайте чистящее средство. 
После использования в течение длительного времени, жидкость должна быть заменена, чтобы избежать засорения инжектора примесями.

Замена жидкости 
Шаг 1: Открутите пробку и слейте жидкость из бачка. 
Шаг 2: Налей новую жидкость, чтобы вымыть внутри и слейте. 
Шаг 3: Установите пробку, добавить две бутылки новой жидкости.

Замена подающей трубки 
Шаг 1: Снимите заднюю стенку устройства. 
Шаг 2: Откройте крышку, вы увидите трубы. 
Шаг 3: Если трубка деформировалась, замените на новую.

VI. ВНИМАНИЕ 
1. Измерительные цилиндры изготовлены из кварцевого стекла и хрупкие. Пожалуйста, избегайте ударов!

2. Перед запуском устройства, пожалуйста, проверьте блок питания, разъем вилки и состояние
трубки, чтобы они находятся в хорошем состоянии. 
3. Гарантия будет отменена, если демонтировать устройство без разрешения. 
4. Поломка будет происходить при работе ультразвуковой мойки без специальной чистящей жидкости. 
5. Перед заливкой новой жидкости для тестирования, б / у жидкость, должна быть слита полностью, затем добавте две бутылки (1800ml) для использования. 
6. Используйте специальные тестовые и моющие жидкости, которые предназначены для данной установки во избежание повреждения емкостей. 
7. Никогда не используйте угольное топливо, нефтяные продукты, бензин или растворитель как моющие или тестовые жидкости. 
8. Никогда не смешивайте моющие или тестовые жидкости для использования. 
9. Проблемы, вызванные использованием других жидкостей не входят в ремонт покрывающийся гарантией.

VII. Моющие и тестовые жидкости 
  Жидкости, предназначенные для устройства безопасны и безвредны для него, имеют высокую стабильность и устойчивость к окислению, беспрепятственно протекая через инжектор, имитируя реальное распыление, устраняя проблемы неустойчивости холостого хода, затруднения ускорения, и обеспечения полного сгорания и экономии топлива. 
Не применяйте жидкости на основе окислительной компонентной базы во избежание возгорания в емкостях, насосе и разъедания трубопроводов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать жидкости для чистки форсунок типа WINNS и CARBON CLEAN.